本程序是采用三菱FX2N系列PLC编程，通讯扩展板为FX2N-485BD。此程序

适用于三菱FX系列PLC，请配置相对应的485通讯扩展板。

变频器参数设定：

F0.04=2(启动停车方式为RS485给定)

F0.06=0(参数修改方式为键盘、RS485有效)

F0.09=0(速度给定方式为主数字频率)

F5.28=1(变频器通讯地址设定)

F5.29=2(通讯波特率设定为9600 bps)

F5.30=0(通讯校验方式为无校验)

X1-----端子为向变频器发送启动命令

数据包为固定的数据包：

02H 30H 31H 30H 37H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 32H 36H 03H

X0-----端子为向变频器发送停车命令

数据包为固定的数据包：

02H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 32H 39H 03H

X2-----端子为将寄存器D122的数值发送给变频器

X3-----端子为增加频率数值寄存器D122的数值

X4-----端子为减少频率数值寄存器D122的数值

（改变变频器频率实际为修改参数F0.12(通讯地址0CH)的数值）